Technická specifikace

Přístroj pro měření stability agregátů – 1 ks

Popis: Přístroj pro mokré prosívání, které bude sloužit ke zjištění půdních agregátů.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| Přístroj pro měření stability agregátů | Požadované | Nabízené |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ | n/a |  |
| Počet vzorků na jedno měření | ≥ 6 |  |
| Měřící rozsah | 0 – 100 % |  |
| Napájecí napětí | 230 VAC |  |
| Hmotnost jednoho vzorku | < 5 g |  |
| Číslování sběrných nerezových nádob | Ano |  |
| Průměr sběrných nádob | > 60 mm |  |
| Počet sběrných nádob v sadě | ≥ 32 |  |
| Speciální otvor pro plnění vodou bez nutnosti vyjmutí držáku sít během měření | Ano |  |
| Automatické máčení sít v roztoku | Ano |  |
| Doba periodického máčení sít | < 4 min. |  |
| Počet máčení za 1 minutu | ≥ 32 |  |
| Možnost výběru mezi kontinuálním provozem a časově omezeným provozem | Ano |  |
| Plocha jednotlivých sít | ≥ 10 cm² |  |
| Otvory síta | 0,25 mm |  |
| Počet sít v sadě | ≥ 16 |  |
| Rozlišení váhy pro vyhodnocení měření | ≤ 0,1 g |  |
| Kapacita váhy pro vyhodnocení měření | ≥ 300 g |  |