Technická specifikace

Přístroj pro stanovení retenčních křivek půdy – 2ks

Popis: Přístroj umožňující současné měření retenčních křivek půdy a nenasycené hydraulické vodivosti

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| Přístroj pro stanovení retenčních křivek půdy |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované | Nabízené |
| Výrobce a typ | n/a |  |
| Přístroj založený na měření pomocí tenziometrických senzorů a váhy | Ano |  |
| Přesnost měření | Min. 0,1 hPa |  |
| Rozsah měření | Min. v rozsahu +3 až -2000 hPa |  |
| Elektronické měření s vyhodnocením v obslužném SW | Ano |  |
| Automatická komunikace váhy a měření tenziometrů se SW | Ano |  |
| Automatické ukončení měření | Ano |  |
| Součástí dodávky: měřící hlavice, SW pro měření, SW pro vyhodnocení měření, sada pro plnění tenziometrů, váha, sada pro přípravu vzorků, náhradní těla tenziometrů, 10 ks. nerezových válečků pro odběr a měření půdních vzorů, sada pro odběr půdních vzorků v terénu, přepravní box pro válečky | Ano |  |
| Označení ID (čísla) válečku přímo na stěně válečku | Ano |  |
| Objem válečku | ≥ 200 cm3 |  |
| Připojení váhy k PC pomocí USB | Ano |  |
| Rozlišení váhy | ≤ 0,01g |  |