Technická specifikace

Zařízení pro dálkový průzkum země 1 ks

Popis: Bezpilotní snímkovací systém

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| Bezpilotní snímkovací systém. Mapovací letadlo s fotogrammetrickou přesností dosaženou pomocí Post-processed Kinematic družicové navigace (GNSS). | Požadované | Nabízené |
| --- | --- | --- |
| výrobce a typ |  |  |
| minimální časový let | 55 min |  |
| minimální nasnímaná plocha na jeden let | min. 2 km2 |  |
| radiový dosah řízení | min. 2,5 km |  |
| odolnost proti větru | min. 40 km/h |  |
| rozlišení snímků při letu 120 m nad snímaným povrchem | ≤2 cm/px |  |
| odolnost proti dešti | ano |  |
| hmotnost včetně senzoru | ≤ 5 kg |  |
| možnost použití RGB kamery | ano |  |
| možnost použití kamery v několika spektrálních pásmech | ano |  |
| uchování dat a možnost jejich následného stažení (pomocí datových karet či běžně používaných datových kabelů, např. USB) pro účely následného zpracování dat | ano |  |
| letoun s vertikálním vzletem a přistáním (VTOL) | ano |  |
| možnost plánování letu pomocí autonomních schopností bezpilotního prostředku (sledování nadefinované dráhy pomocí GPS) | ano |  |
| vybavení přístroje GPS s integrovanou technologií Real time Kinematic/Post-Processed Kinematics pro přesnost ≤ 3 cm bez nutnosti pozemních kontrolních bodů | ano |  |
| kompatibilita dat s ostatními dodanými přístroji a SW | ano |  |
| ochrana kamery před prachem a jinými nečistotami v případě provozu v náročných podmínkách (např. při letu nad polem) | ano |  |
| zařízení pro lokaci bezpilotního prostředku v případě nehody | ano |  |
| nabíjecí zařízení, baterie, radiový vysílač, přijímač a ovladač a veškeré další příslušenství nezbytné pro letový provoz | ano |  |
| SW příslušenství pro plánování a řízení letů. Možnost sledování a záznamu letových dat v reálném čase | ano |  |
| ovládací zařízení součástí dodávky | ano |  |
| export nasnímaných dat a letových údajů do běžně užívaných SW pro fotogrammetrické zpracování dat | ano |  |
| podpora Remote ID | ano |  |
| transportní kufr na veškeré součásti | ano |  |
| multispektrální snímání v min 5 nepřekrývajícících se spektrálních pásmech | ano |  |
| RGB snímání povrchu s velmi vysokým rozlišením ( min ≤ 1,3 cm/px při 100 m výšce) | ano |  |
| schopnost pansharpeningu | ano |  |