Příloha č. 3 - Technická specifikace

| Název položky | Popis předmětu veřejné zakázky | Počet | Jednotková cena bez DPH v Kč = cena za MJ (bez DPH) | Celková cena za položku (bez DPH) v Kč = požadované množství * jednotková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | ks | Kč | Kč |
| FW1 | Přístupový Firewall LTE | 1 | 0 | 0 |
| FW2 | Přístupový Firewall | 2 | 0 | 0 |
| FW3 | MidRange Firewall SFP+ | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Součet všech celkových cen: | 0 |

Firewall typ 1

| Základní HW funkce | velikost max. 1RU |
| --- | --- |
|  | konzolový port |
|  | počet 1G metalických rozhraní (RJ45): min 3 |
|  | možnost rozšířit počet virtuálních systému dodatečnou licencí |
|  | podpora IPv6 pro všechny bezpečnostní funkce |
| Režim vysoké dostupnosti | podpora režimu vysoké dostupnosti v režimu A-A, A-P, clustering |
|  | podpora funkce session failover (min. pro protokoly TCP, UDP, ICMP, IPSec, SIP) |
| Požadavky na administraci | plnohodnotné management rozhraní -web GUI, CLI |
|  | podpora (lokálních) administrátorských profilů s možností přidělování práv (read only, red-write, none) pro jednotlivé skupiny administračních funkcí |
|  | podpora dvoufaktorové autentizace pro administrátory pomocí HW nebo SW tokenů (generátorů jednorázových hesel) |
|  | možnost ukládání logů a generování reportů |
|  | podpora monitoringu pomocí SNMP (v2c, v3) včetně dodání specifické MIB |
|  | podpora externího logování pomocí protokolu SYSLOG |
| Základní požadavky na firewall | propustnost firewallu (na 1518B UDP paketech): min. 5 Gbps |
|  | latence firewallu max. <3μs (měřeno na UDP paketech o velikosti 64B) |
|  | PPS min. 7,5M |
|  | počet současně navázaných spojení: 700k |
|  | počet nových spojení za sekundu: 35k |
|  | podpora stavového paketového filtru |
|  | podpora geograficky definovaných FW objektů |
|  | autentizace uživatel (min. MS Active Directory, RADIUS, LDAP) |
|  | podpora firewall pravidel min. na základě následujících parametrů: příchozí síťové rozhraní, zdrojová IP, cílové síťové rozhraní, cílová IP, uživatelská skupina/uživatel, služba/port, čas |
|  | podpora dynamických routovacích protokolů (min. OSPF, BGP, RIP) |
|  | podpora IPv6 pro všechny bezpečnostní funkce |
|  | podpora NAT64/NAT46 |
|  | Podpora SSL VPN pro vzdálený přístup uživatel (portálový i tunelovací režim) |
|  | Podpora IPSec VPN v režimu site-to-site i pro vzdálený klientský přístup |
|  | Minimální propustnost IPSec VPN: 4,4Gbps |
|  | propustnost IPS min. 1Gbps |
|  | podpora funkce Application Control (rozpoznání typu aplikace nezávisle na portu) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze AppCtrl signatur s podporou min. 3000 různých aplikací |
|  | podpora následujících akci pro AppCtrl: povolit, logovat, blokovat, omezit šířku pásma pro danou aplikaci |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze antivirových signatur |
|  | výrobcem udržovaná geolokační databáze s možností využití při tvorbě firewall pravidel (zákaz komunikace z/do vybraných zemí, možnost nasazení vybraného bezpečnostního profilu pro komunikaci do/z vybraných zemí atd.) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze IP adres známých botnet C&C center |
|  | podpora URL filtrace na základě kategorií |
|  | podpora funkce kontroly obsahu odesílaných dat (DLP) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze kategorií pro URL filtraci s podporou českých a slovenských stránek |
|  | podpora většího množství různých profilů pro všechny bezpečnostní funkce (IPS, AppCtrl, AV kontrola, URL filtrace) |
|  | možnost využití těchto profilů na základě FW pravidla (použití pouze na základě síťového rozhraní neboglobálně není akceptovatelné) |
| Certifikace | Certifikace ICSA minimálně pro následující kategorie:firewall, ipsec |
| Aktualizace SW | V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré aktualizace a podpora na dobu min. 60 měsíců od předání předmětu plnění zadavateli |

Firewall typ 2

| Základní HW funkce | velikost max. 1RU |
| --- | --- |
|  | konzolový port |
|  | počet 1G metalických rozhraní (RJ45): min 3 |
|  | Cellular modem 3G/4G(LTE) |
|  | možnost rozšířit počet virtuálních systému dodatečnou licencí |
|  | podpora IPv6 pro všechny bezpečnostní funkce |
| Režim vysoké dostupnosti | podpora režimu vysoké dostupnosti v režimu A-A, A-P, clustering |
|  | podpora funkce session failover (min. pro protokoly TCP, UDP, ICMP, IPSec, SIP) |
| Požadavky na administraci | plnohodnotné management rozhraní -web GUI, CLI |
|  | podpora (lokálních) administrátorských profilů s možností přidělování práv (read only, red-write, none) pro jednotlivé skupiny administračních funkcí |
|  | podpora dvoufaktorové autentizace pro administrátory pomocí HW nebo SW tokenů (generátorů jednorázových hesel) |
|  | možnost ukládání logů a generování reportů |
|  | podpora monitoringu pomocí SNMP (v2c, v3) včetně dodání specifické MIB |
|  | podpora externího logování pomocí protokolu SYSLOG |
| Základní požadavky na firewall | propustnost firewallu (na 1518B UDP paketech): min. 5 Gbps |
|  | latence firewallu max. <3μs (měřeno na UDP paketech o velikosti 64B) |
|  | PPS min. 7,5M |
|  | počet současně navázaných spojení: 700k |
|  | počet nových spojení za sekundu: 35k |
|  | podpora stavového paketového filtru |
|  | podpora geograficky definovaných FW objektů |
|  | autentizace uživatel (min. MS Active Directory, RADIUS, LDAP) |
|  | podpora firewall pravidel min. na základě následujících parametrů: příchozí síťové rozhraní, zdrojová IP, cílové síťové rozhraní, cílová IP, uživatelská skupina/uživatel, služba/port, čas |
|  | podpora dynamických routovacích protokolů (min. OSPF, BGP, RIP) |
|  | podpora IPv6 pro všechny bezpečnostní funkce |
|  | podpora NAT64/NAT46 |
|  | Podpora SSL VPN pro vzdálený přístup uživatel (portálový i tunelovací režim) |
|  | Podpora IPSec VPN v režimu site-to-site i pro vzdálený klientský přístup |
|  | Minimální propustnost IPSec VPN: 4,4Gbps |
|  | propustnost IPS min. 1Gbps |
|  | podpora funkce Application Control (rozpoznání typu aplikace nezávisle na portu) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze AppCtrl signatur s podporou min. 3000 různých aplikací |
|  | podpora následujících akci pro AppCtrl: povolit, logovat, blokovat, omezit šířku pásma pro danou aplikaci |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze antivirových signatur |
|  | výrobcem udržovaná geolokační databáze s možností využití při tvorbě firewall pravidel (zákaz komunikace z/do vybraných zemí, možnost nasazení vybraného bezpečnostního profilu pro komunikaci do/z vybraných zemí atd.) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze IP adres známých botnet C&C center |
|  | podpora URL filtrace na základě kategorií |
|  | podpora funkce kontroly obsahu odesílaných dat (DLP) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze kategorií pro URL filtraci s podporou českých a slovenských stránek |
|  | podpora většího množství různých profilů pro všechny bezpečnostní funkce (IPS, AppCtrl, AV kontrola, URL filtrace) |
|  | možnost využití těchto profilů na základě FW pravidla (použití pouze na základě síťového rozhraní neboglobálně není akceptovatelné) |
| Certifikace | Certifikace ICSA minimálně pro následující kategorie:firewall, ipsec |
| Aktualizace SW | V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré aktualizace a podpora na dobu min. 60 měsíců od předání předmětu plnění zadavateli |

Firewall typ 3

| Základní HW funkce | velikost max. 1RU |
| --- | --- |
|  | redundantní napájecí zdroje (hotswap) |
|  | počet 1G SFP rozhraní: min 2 |
|  | počet 1G metalických rozhraní (RJ45): min 6 |
|  | konzolový port |
|  | možnost rozšířit počet virtuálních systému dodatečnou licencí |
|  | podpora IPv6 pro všechny bezpečnostní funkce |
| Režim vysoké dostupnosti | podpora režimu vysoké dostupnosti v režimu A-A i A-P |
|  | podpora funkce session failover (min. pro protokoly TCP, UDP, ICMP, IPSec, SIP) |
| Požadavky na administraci | plnohodnotné management rozhraní -web GUI, CLI |
|  | podpora (lokálních) administrátorských profilů s možností přidělování práv (read only, red-write, none) pro jednotlivé skupiny administračních funkcí |
|  | podpora dvoufaktorové autentizace pro administrátory pomocí HW nebo SW tokenů (generátorů jednorázových hesel) |
|  | možnost ukládání logů a generování reportů |
|  | podpora monitoringu pomocí SNMP (v2c, v3) včetně dodání specifické MIB |
|  | podpora externího logování pomocí protokolu SYSLOG |
| Základní požadavky na firewall | propustnost firewallu (na 1518B UDP paketech): min. 10Gbps |
|  | latence firewallu max. <4μs (měřeno na UDP paketech o velikosti 64B) |
|  | PPS min. 15M |
|  | počet současně navázaných spojení: 1.5M |
|  | počet nových spojení za sekundu: 45k |
|  | podpora stavového paketového filtru |
|  | podpora geograficky definovaných FW objektů |
|  | autentizace uživatel (min. MS Active Directory, RADIUS, LDAP) |
|  | podpora firewall pravidel min. na základě následujících parametrů: příchozí síťové rozhraní, zdrojová IP, cílové síťové rozhraní, cílová IP, uživatelská skupina/uživatel, služba/port, čas |
|  | podpora dynamických routovacích protokolů (min. OSPF, BGP, RIP) |
|  | podpora IPv6 pro všechny bezpečnostní funkce |
|  | podpora NAT64/NAT46 |
|  | Podpora SSL VPN pro vzdálený přístup uživatel (portálový i tunelovací režim) |
|  | Podpora IPSec VPN v režimu site-to-site i pro vzdálený klientský přístup |
|  | Minimální propustnost IPSec VPN: 6.5Gbps |
|  | Součástí předmětu plněnímusí být IPSec VPN klient pro neomezený počet uživatel |
|  | propustnost IPS min. 1,4Gbps |
|  | podpora funkce Application Control (rozpoznání typu aplikace nezávisle na portu) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze AppCtrl signatur s podporou min. 3000 různých aplikací |
|  | podpora následujících akci pro AppCtrl: povolit, logovat, blokovat, omezit šířku pásma pro danou aplikaci |
|  | propustnost Antivirové kontroly min 900 Mbps v režimu plnohodnotné inspekce |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze antivirových signatur |
|  | výrobcem udržovaná geolokační databáze s možností využití při tvorbě firewall pravidel (zákaz komunikace z/do vybraných zemí, možnost nasazení vybraného bezpečnostního profilu pro komunikaci do/z vybraných zemí atd.) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze IP adres známých botnet C&C center |
|  | podpora URL filtrace na základě kategorií |
|  | podpora funkce kontroly obsahu odesílaných dat (DLP) |
|  | výrobcem automaticky aktualizovaná databáze kategorií pro URL filtraci s podporou českých a slovenských stránek |
|  | podpora většího množství různých profilů pro všechny bezpečnostní funkce (IPS, AppCtrl, AV kontrola, URL filtrace) |
|  | možnost využití těchto profilů na základě FW pravidla (použití pouze na základě síťového rozhraní neboglobálně není akceptovatelné) |
| Certifikace | Certifikace ICSA minimálně pro následující kategorie:firewall, ipsec |
| Aktualizace SW | V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré aktualizace a podporana dobu min. 60 měsíců od předání předmětu plnění zadavateli |