Technická specifikace

Název zakázky:

Realizace dvou paralelních pěstebních foliových krytů pro Demonstrační a pokusné stanici v Praze – Troji

Adresa a místo realizace: Pod Hrachovkou 814/17, 171 00 Praha 7 – Troja

Zadavatel požaduje dodání a montáž nového, nerepasovaného a nepoužívaného zařízení a všech specifikovaných komponentů.

Předmět plnění:    Dva paralelní pěstební foliové kryty včetně příslušenství pro pedagogické a vědeckovýzkumné využití v oblasti zahradnictví

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Dva identické pěstební kryty, s nutně shodnými parametry. Rozměry obou fóliových krytů: 2 x 8 m x 20 m, pěstební plocha v obou paralelních fóliových krytech dohromady činí 320 m2 (rozměr 1 fóliového krytu: 8 m x 20 m, pěstební plocha 1 fóliového krytu 160 m2). Maximální celková výška krytů činí ve vrcholu 4,7 metru. Průjezd pro mechanizaci bude zajištěn vraty v obou čelech obou krytů (celkem 4 vrata). Rozměr každých vjezdových vrat činí 2,5 x 2,5 metru. |  |
| Zhotovitel provede zaměření a veškeré nutné přípravné práce pro realizaci zakázky. |  |
| Zhotovitel zajistí dopravu veškerého materiálu pro realizaci obou fóliových krytů na místo realizace - Pod Hrachovkou 814/17, 171 00 Praha 7 - Troja |  |
| Zhotovitel provede montáž konstrukce a její oplášťování dvouvrstvou fólií na místě určeném zadavatelem. |  |
| Konstrukce musí být kovová, nová, nerepasovaná a nepoužitá. |  |
| Konstrukce musí být dostatečně ukotvená a stabilní a musí splňovat požadavky na odolnost proti povětrnostním podmínkám, které se v dané lokalitě vyskytují. |  |
| Fólie musí být stabilizovaná proti UV záření a její životnost za běžných provozních podmínek musí být alespoň 6 let |  |
| Zhotovitel dodá a nainstaluje ventilační a stínovací komponenty konstrukcí fóliových krytů |  |
| Konstrukce každé lodě fóliového krytu musí být osazena vraty pro průjezd mechanizace na obou koncích krytu (celkově tedy pro obě lodě 4 vrata), šířka vrat: 2,5 m, výška vrat: 2,5 m |  |
| Každý fóliový kryt musí být vybaven automatickou regulací větrání a stínování vnitřních pěstebních prostor. |  |
| Dodavatel garantuje záruku na realizované fóliové kryty s výše uvedenou specifikací v souladu s platnými legislativními předpisy a garantuje zajištění servisu fóliových krytů po dobu minimálně 6 let. |  |

Zadavatel u rozměrů připouští odchylku +/- 5 %.