Příloha č. 3a - Technická specifikace

Pro část a): Základní laboratorní vybavení

Vybavení parazitologické laboratoře I.

Jednotlivé níže definované vybavení musí splňovat minimální technické vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Nabízená vybavení nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| ČÁST A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Laboratorní předvážka |  |  |
| Podsvícený displej |  |  |
| Spodní závěs |  |  |
| Počítání kusů, procentuální vážení, totalizace |  |  |
| velikost plochy 15-30 cm x 15-30 cm |  |  |
| Váživost / přesnost: min. 4000 g / 0,1 g |  |  |
| Externí kalibrace |  |  |
| Analytická váha |  |  |
| Vážicí systém s obnovou elektromagnetické síly |  |  |
| automatická interní kalibrace |  |  |
| Digitální displej |  |  |
| Velký skleněný štít s posuvnými okny brání proudění vzduchu |  |  |
| Možnost připojení přes port (kabel součástí dodávky) |  |  |
| Váživost / přesnost: min. 220 g / 0,0001 g |  |  |
| Rozměr vážicí plochy: Ø min. 80 mm |  |  |
| Čas odezvy: ≤5 s |  |  |
| Linearita: ± 0,0003 g |  |  |
| Minimální zatížení: 10 mg |  |  |
| Stolní pH metr s magnetickou míchačkou |  |  |
| Podsvícený displej |  |  |
| Tříbodová kalibrace včetně pufrů pH 4, pH7 a pH 10 |  |  |
| Včetně pH sondy, teplotní sondy a stojánku |  |  |
| Včetně magnetické míchačky |  |  |
| Přesnost 0,01 pH |  |  |
| Automatická nebo manuální teplotní kompenzace |  |  |
| Možnost připojení přes port (kabel součástí dodávky) |  |  |
| Rozpětí: -2.00~16.00 pH |  |  |
| Teplotní rozpětí sondy 0–105 °C |  |  |
| Magnetická vyhřívaná míchačka (jako součást přístroje „Stolní pH metr“) |  |  |
| Sklokeramická pracovní deska pro poskytnutí chemické odolnosti a účinného přenosu tepla |  |  |
| Podsvícený displej pro přesné sledování rychlosti a teploty |  |  |
| Bezpečnost: varování, pokud je teplota pracovní desky nad 50 °C, i v případě vypnuté plotýnky |  |  |
| Rozměr pracovní desky (Š x H):180-400 x 180-400 mm |  |  |
| Funkce časovače: 1 min-99h59min |  |  |
| Rozsah teplot vyhřívání: min. RT -300 ℃, přírůstek 1 ℃ |  |  |
| Ochrana proti přehřátí |  |  |
| Přípustná okolní teplota a vlhkost: 5-40℃, 80 % RH |  |  |
| Termoblok s 40 x 1,5 ml bločkem |  |  |
| Programovatelný |  |  |
| Speciální blok pro vodní lázeň |  |  |
| Teplotní rozsah: min. 10 °C až 105 °C |  |  |
| Časovač: min. 1 min. - 24 h |  |  |
| Rychlost ohřevu: ≤15 min. (20 °C–100 °C) |  |  |
| Uniformita: ≤ 0,5 °C |  |  |
| Přesnost: ≤ 0,5 °C |  |  |
| Standardní bloky: min. 24 x 0,2 ml; 24 x 0,5 ml; 24 x 1,5 ml; blok na vodní lázeň |  |  |
| Sonikátor |  |  |
| Programovatelný provoz |  |  |
| Pulzní režim |  |  |
| Digitální ovládání amplitudy / intenzity v rozmezí min. 20–100 % |  |  |
| Indikátor provozního času |  |  |
| Ochrana proti přetížení |  |  |
| Použití komponentů bez olova |  |  |
| 1/8” próba součástí |  |  |
| Objem min. 50 ml |  |  |
| Výkon: min. 100 W |  |  |
| Frekvence: min. 20kHz |  |  |
| Programovatelný časovač |  |  |
| Pulz: nastavitelný min. 1 s–1 min |  |  |
| Zvukotěsný box součástí |  |  |
| Možnost přidat sondy |  |  |
| Výrobník ledové tříště 30 l |  |  |
| Nerezový plášť |  |  |
| Výškově nastavitelné nohy |  |  |
| Odpad: možnost napojení na odpad |  |  |
| Produkce: min. 90 kg/24hod |  |  |
| Zásobník: min. 30 kg |  |  |

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za všechny přístroje:  doplní dodavatel jako součet výše uvedených cen