Příloha č. 3c - Technická specifikace

Pro část c): Laboratorní přístroje – třepačky a centrifugy

Vybavení parazitologické laboratoře I.

Jednotlivé níže definované vybavení musí splňovat minimální technické vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Nabízená vybavení nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| ČÁST C |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| CO2 Inkubátor s integrovanou třepačkou |  |  |
| Objem min. 150 l |  |  |
| Teplotní rozsah min. +5 °C / +60 °C |  |  |
| Vnitřní elektrická zásuvka |  |  |
| Rozsah CO2: 0 – 2 0% |  |  |
| Přesnost: ±0.1 % až 5 %, 37 ℃ |  |  |
| Třepačka s rozsahem min. 30 - 200 otáček / min |  |  |
| Vysokorychlostní chlazená stolní centrifuga |  |  |
| Hmotnost bez rotoru do 75 kg |  |  |
| Aktivní detekce nevyváženosti |  |  |
| Možná výměna rotorů |  |  |
| Kapacita centrifugy min. 4x145 ml s výkyvným rotorem |  |  |
| Automatický identifikační systém pro zvolený typ rotoru s ochranou proti překročení rychlosti |  |  |
| Nerezová komora |  |  |
| Chladicí systém bez CFC (min. -4 °C až +24 °C) |  |  |
| Autoklávovatelné rotory |  |  |
| Digitální displej |  |  |
| Nastavitelná akcelerace / decelerace |  |  |
| Přetížení s rotorem pro zkumavky typu Eppendorf (1,5 ml): min. 20000 x g |  |  |
| Minimální kapacita základního rotoruna objem 1,5 ml: 24 pozic: |  |  |
| Nastavitelnost času: min. 1 min. – 99 h + nepřetržitý režim a pulzní centrifugace |  |  |
| Velkoobjemová univerzální chlazená centrifuga |  |  |
| Aktivní detekce nevyváženosti |  |  |
| Výměna rotorů bez použití nářadí |  |  |
| Automatický identifikační systém pro zvolený typ rotoru s ochranou proti překročení rychlosti |  |  |
| Nerezová komora |  |  |
| Digitální displej |  |  |
| Nastavitelné úrovně akcelerace / decelerace |  |  |
| Maximální přetížení: 20000 xg |  |  |
| Min. maximální kapacita: 4 x 750 ml nebo 6 x 250 ml |  |  |
| Hmotnost bez rotoru do 125 kg |  |  |
| Rozsah teplot: min. -4°C až +20°C |  |  |
| Nastavitelnost času: 10 sec – 99 h 59 min |  |  |
| Možnost přidat rotory alespoň na 15 ml, 50 ml |  |  |
| Nízkorychlostní orbitální třepačka |  |  |
| Bezpečné pro použití v prostředí s kontrolovanou teplotou (chladírny, inkubátory) |  |  |
| Nastavení rychlosti a času |  |  |
| Spínače používané pro volbu parametrů |  |  |
| Včetně protiskluzové podložky |  |  |
| Rozsah otáček: minimální rozmezí 3 - 60 ot./min |  |  |
| Časovač: min. 20 - 120 min. nebo kontinuálně |  |  |
| Pohyb: orbitální |  |  |
| Max. zatížení: 5 kg |  |  |
| Provozní teplotní rozsah okolí: +4 ° až 70 °C |  |  |
| 230 V, 50/60 Hz |  |  |

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za všechny přístroje:  doplní dodavatel jako součet výše uvedených cen