Příloha č. 4 - Technická specifikace

Pořízení systémů robotických pracovišť

Předmětem nákupu jsou dvě robotická pracoviště. Součástí dodávky je školení a SW pro možnost programování robotů. První systém bude sloužit k výuce studentů se systémem kolaborativního robota při skladování potravin, třídění produktů, manipulaci při kontrole jakosti (kontrola barvy, vizuálních parametrů apod.). Je požadován kolaborativní robot, který je navržen na spolupráci s člověkem při své činnosti. Robot bude doplněn kompatibilní uchopovací hlavicí s elektro pohony pro plynulé nastavení uchopovacích parametrů (síla, tlak). Druhý systém bude určen pro výuku montážních a manipulačních operací. Bude zasazen do automatické třídicí linky.

Programovací nástroj musí umožňovat sestavení virtuálního robotického pracoviště, které umožňuje spojení s rozhraním pro VR. Dále pak i kolaborativní režim pro možnost návrhu pracoviště, programování průmyslového robota a optimalizace robotického procesu.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje. Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

|  |  | Požadované | Nabízené ANO/NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jeho nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická specifikace robota 1 |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Nosnost robota | Minimálně 5 kg |  |
|  | Dosah robota | Minimálně 1 m |  |
|  | Rychlost robota | Minimálně v rozsahu 0,1 m/s ≤ až ≥ 2 m/s |  |
|  | Přesnost robota | Minimálně 0,04 mm |  |
|  | Stupeň krytí | Minimálně IP54 |  |
|  | Počet digitálních I/O | Minimálně 16/16 |  |
|  | Počet analogových I/O | Minimálně 4/2 |  |
|  | PROFINET sběrnice | ANO |  |
|  | Ethernet switch | ANO |  |
|  | Délka kabelu ke kontroléru | Minimálně 6 m |  |
|  | Hmotnost robota | Maximálně 40 kg |  |
|  | Vnitřní vedení el. signálů a napájení koncového efektoru uvnitř těla robota | ANO |  |
|  | Možnost vytváření programu ručním vedením | ANO |  |
|  | Ovládací a signalizační prvky pro vytváření programu přímo na robotu | ANO |  |
|  | Ruční programovací jednotka s dotykovou obrazovkou | ANO |  |
|  | Možnost grafického i textového programování | ANO |  |
| 2 | Technická specifikace robota 1 – příslušenství – chapadlo, uchycení |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Kolaborativní dvouprsté chapadlo | ANO |  |
|  | Zdvih čelistí chapadla | Minimálně 10 mm |  |
|  | Uchopovací síla chapadla | Minimálně v rozsahu 80 N ≤ až ≥ 120 N |  |
|  | Nosnost chapadla | Minimálně 1 kg |  |
|  | Přesnost při opakování uchycení chapadla | Minimálně 0,2 mm |  |
|  | Maximální hmotnost chapadla | 1,4 kg |  |
|  | Mobilní stůl pod robot | ANO |  |
|  | Kovová pracovní deska stolu s otvory pro uchycení | ANO |  |
| 3 | Technická specifikace robota 2 |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Nosnost robota | Minimálně 3,5 kg |  |
|  | Dosah robota | Minimálně 0,58 m |  |
|  | Rychlost robota | Minimálně v rozsahu 0,1 m/s ≤ až ≥ 2 m/s |  |
|  | Stupeň krytí | Minimálně IP40 |  |
|  | Hmotnost robota | Maximálně 25 kg |  |
|  | Přesnost robota | Minimálně 0,05 mm |  |
|  | Přesnost při opakování pozice | Minimálně 0,05 mm |  |
|  | Přesnost při opakování trasy pohybu | Minimálně 0,05 mm |  |
|  | Počet digitálních I/O | Minimálně 16/16 |  |
|  | Délka kabelu ke kontroléru | Minimálně 2,5 m |  |
|  | Vnitřní vedení el. signálů a napájení koncového efektoru uvnitř těla robota | ANO |  |
|  | Integrovaný rozvod vzduchu | ANO |  |
|  | Možnost grafického i textového programování | ANO |  |

| 4 | Technická specifikace softwaru (robot 1 a robot 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | SW pro možnost programování robota v grafickém i textovém režimu | ANO |  |
|  | 100x licence akademická | ANO |  |
|  | Lokalizace do českého jazyka | ANO |  |
|  | Offline i online programování robota | ANO |  |
|  | Přímý přenos programů do reálného robota | ANO |  |
|  | Možnost zobrazení a analýzy aktuálních signálů a parametrů robota | ANO |  |
|  | Možnost vytvoření virtualizovaného prostředí včetně simulací procesů | ANO |  |
|  | Možnost importu vlastních 3D modelů | ANO |  |
|  | Možnost automatického generování trajektorií robotu v závislosti na geometrii vloženého 3D modelu | ANO |  |
|  | Plná podpora virtuální reality (VR) | ANO |  |
|  | Možnost vizualizace reálné dráhy pohybu robota | ANO |  |
|  | Virtuální ovladač robotu pro možnost kontroly výsledného programu | ANO |  |