Technická specifikace

pro část a) veřejné zakázky:

Multispektrální kamera

|  |  | Požadované | Nabízené ANO/NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jeho nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Multispektrální kamera bude využita jako základní a nezbytný senzor zejména pro pozemní získávání multispektrálních snímků v zemědělských kulturách. Vytvořené snímky budou použity ve výuce pro výpočet vegetačních indexů a pro pokročilou analýzu obrazu. |  |  |
| 1 | Multispektrální kamera |  |  |
|  | Výrobce a typ | (…) |  |
|  | Závěrka umožňující snímat rychle pohybující se předměty bez deformace obrazu – tzv. Global Shutter | Ano | (…) |
|  | Uhlopříčka senzoru alespoň | 8,8 mm | (…) |
|  | Min. snímková frekvence | 10 snímků za vteřinu | (…) |
|  | spektrální rozsah RGB pásem | ≤ 400 nm až ≥ 670 nm | (…) |
|  | spektrální rozsah NIR pásma | ≤ 760 až ≥ 900 nm | (…) |
|  | Min. rozlišení | 2 MPx | (…) |
|  | Min. datový tok | 1 Gbit/s | (…) |
|  | Podpora datového rozhraní GigE Vision či CoaXPress, případně CameraLink | Ano | (…) |
|  | Max. rozměry bez objektivu (D x Š x V) | 90 x 70 x 70 mm | (…) |
|  | motnost bez objektivu | 500 g | (…) |
|  | provozní teplota prostředí | 0°C | (…) |
|  | provozní teplota prostředí | 40°C | (…) |
|  | Možnost připojení objektivu se závitem dle normy ANSI B1.1 (závitové označení 1-32 UN 2A) tzv. C-Mount, případně F-mount | Ano | (…) |
|  | Příslušenství - objektiv kompatibilní snabízenou multispektrální kamerou | Ano | (…) |
|  | Zorný úhel kamery s objektivem alespoň | ≥35° až ≤ 55 ° | (…) |