Veřejná zakázka: Kultivační boxy

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zařízení.

Nabízený výrobek (tj. 4 ks kultivačních boxů) nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného zboží: /doplní dodavatel/

| Minimální technické parametry kultivačního boxu | Nabízeno dodavatelem ANO/NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| boční osvětlení z min. 3 stran |  |
| volitelný počet drátěných polic ( min. 5 ) s možností dalšího dokoupení, police musí být vyjímatelné z důvodu variability vnitřního uspořádání podle velikosti rostlin využívaných při výzkumu |  |
| možnost regulace vlhkosti |  |
| nastavitelná intenzita osvětlení (0 - 20 000 luxů) |  |
| možnost vlastní tvorby programů (simulace různé délky dne a noci, stmívání, rozednívání apod.) |  |
| celková kultivační plocha min. 0,95 m² |  |
| maximální rozměry (VxŠxH): 2000 x 900 x 800 mm z důvodu prostorové kompatibility s již zakoupenými stávajícími boxy |  |
| teplotní rozsah: 0 až +50 °C ± 0,3 °C |  |
| možnost nastavení aktivního odvlhčovacího systému |  |
| displej se záznamem průběhu programu a jeho nastavení |  |