Technická specifikace

Veřejná zakázka: „Hluboko mrazicí boxy, mrazák a chladnička”

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

| Nízko energetické hluboko mrazicí boxy – 4 ks |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
| --- | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Hlubokomrazicí box skříňový |  |
| Rozsah nastavení teploty od - 40 °C až po - 90 °C |  |
| Chladící výkon min. - 86 °C, trvale udržitelný při okolní teplotě až 30 °C (teplota pro dlouhodobé uchovávání vzorků a materiálu) |  |
| Tenké vakuové izolace |  |
| Barevný dotykový LCD displej s pamětí a USB výstup |  |
| Vnější Rozměry: Výška max. 2000 mm Šířka max. 790 mm Hloubka max. 850 mm |  |
| Spotřeba max. 7 kWh/24h |  |
| Úložný objem min. 500 litrů |  |
| 2 nezávislé chladicí okruhy a kompresory (tzv. duální systém chlazení) |  |
| Alarm funkce (min. následující: high, low, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení) |  |
| Vakuový ventil umožňující znovuotevření dveří ihned po zavření |  |
| Min. 3 výškově nastavitelné police |  |

| Mrazák – 1 ks |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
| --- | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Objem min. 270 litrů |  |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části |  |
| Energetická třída min. C nebo lepší |  |
| Výška max. 200 cm |  |
| BluPerformance |  |
| NoFrost |  |
| Teplotní alarm mrazicí části |  |
| FrostSafe |  |

| Chladnička – 1ks |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
| --- | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| BluPerformance |  |
| Přihrádka BioFresh |  |
| Výška max. 200 cm |  |
| Objem min. 350 litrů |  |
| Energetická třída min. C nebo lepší |  |
| Automatický proces odmrazování |  |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části |  |
| Počet úložných ploch chladící části min. 5 (výškově nastavitelné) |  |