Technická specifikace

Část a) Dodání chlazené centrifugy se dvěma úhlovými rotory

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Vlastní chlazená centrifuga s min. parametry |  |  |
| - Rozsah teplot min. v rozmezí -15 – 35°C s krokem max. 2°C |  |  |
| - Rozsah otáček min. v rozmezí 500 – 15000 ot./min s krokem max 20 ot. |  |  |
| - Časovač centrifugace min. v rozmezí 5 s – 90 min |  |  |
| - Možnost uložení min. 5 programů centrifugace |  |  |
| - Možnost výměny rotorů (min. počet nabízených kompatibilních rotorů 5) |  |  |
| - Stolní provedení |  |  |
| Rotor úhlový 1 s min. parametry |  |  |
| - Alespoň 8 pozic pro standardní centrifugační zkumavku o objemu 50 ml |  |  |
| Rotor úhlový 2 s min. parametry |  |  |
| - Alespoň 12 pozic pro standardní centrifugační zkumavku o objemu 15 ml |  |  |