Technická specifikace

Pořízení infračerveného spektrometru

Předmětem nákupu je infračervený spektrometr. Infračervený spektrometr slouží pro provádění analýz rostlinných olejů a zemědělských materiálů, nutné pro MIR analýzy lisovaných olejů a zbytků po lisování.

|  | Pořadové číslo a označení části dodávky | Požadované všechny uvedené parametry jsou minimální a dodavatel může nabídnou lepší parametry) | Nabízené ANO/NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická specifikace Infračerveného spektrometru |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Rozměry | max. 35 × 30 × 25 cm |  |
|  | Hmotnost | max. 8 kg |  |
|  | Rozsah spektrální oblasti | 8 000 cm-1 až 350 cm-1 |  |
|  | Spektrální rozšíření | min. 2 cm-1 |  |
|  | Přesnost vlnové délky při 2 000 cm-1 | min. 0,05 cm-1 |  |
|  | Poměr signálu k šumu (S/N poměr) | min. 55 000:1 (1 min měření při 4cm-1) |  |
|  | Typ zdroje | MIR |  |
|  | Dělič paprsků | KBr |  |
|  | Detektor | DLaTGS |  |
|  | Kalibrační laser | Diodový |  |
|  | Možnost provádění automatických validačních testů | - |  |
|  | Typ interferometru | Permanentně seřízený s koutovými odražeči |  |
|  | Bezdrátová komunikace | - |  |
| 2 | Příslušenství |  |  |
|  | Transmisní modul | Měření pelet, folií a kapalin |  |
|  | ZnSe Kapalinová kyveta se spacery | Spacery 15, 25, 50, 100 a 200 µm |  |
|  | 1-odrazový modul ZnSe - ATR | Rozsah min. 8000 cm-1 až 500 cm-1 |  |
|  | 6-odrazový modul ZnSe - ATR | Rozsah min. 8000 cm-1 až 600 cm-1 |  |
| 3 | Software |  |  |
|  | Kompatibilita software | Windows 10 nebo lepší |  |
|  | Automatické rozpoznání připojovaného zařízení | - |  |
|  | Zobrazování spekter v reálném čase | - |  |
|  | Vyhodnocení naměřených spekter | Určení polohy, výšky a šířky pásů. Kvantifikace pomocí B.L.B zákona. Kvantifikace pomocí metody PLS. |  |
|  | Identifikace spekter | ano |  |
|  | Víceúrovňová správa uživatelů | ano |  |
|  | Import a export spekter | ano |  |
| 4 | Počítač |  |  |
|  | RAM | Min. 8 GB |  |
|  | SSD | Min. 256 GB |  |
|  | Operační systém | - |  |