Technická specifikace

„Přenosný spektrofotometr pro měření barevnosti ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické parametry požadované zadavatelem |  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje. |  |  |
| Lehce čitelný barevný displej minimálně 2,2” |  |  |
| Bluetooth komunikace s PC nebo tiskárnou |  |  |
| Spektrální hodnoty (graf), kolorimetrické hodnoty, hodnoty barevných diferencí (graf), PASS/FAIL výsledek, imitace barvy na displeji |  |  |
| Tvar vhodný pro držení jednou rukou |  |  |
| Možnost měřit i zaoblené tvary |  |  |
| Možnost výměny clony |  |  |
| Maximální váha 650 g |  |  |
| Pozorovací systém plní následující mezinárdní standardy CIE č.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7 a JIS Z8722 podmínky standard. C . |  |  |
| Velikost difúzní koule minimálně Ø35 mm |  |  |
| Světelný detektor minimálně 34 ks duálních fotodiod |  |  |
| Spektrum minimálně 450 nm až 650 nm |  |  |
| Krok spektra maximálně 12 nm |  |  |
| Doba měření maximálně 3 s |  |  |
| Střední zorné pole minimálně Ø 8 mm, maximálně Ø 12 mm |  |  |
| Malé zorné pole minimálně Ø 3 mm, maximálně Ø 8 mm |  |  |
| Při užívání musí být možnost výběru mezi středním zorným polem a malým zorným polem |  |  |
| Velikost (V x H X D) maximálně 90 x 230 x 130 mm |  |  |
| Součástí – bílá kalibrační destička, maska štěrbiny, USB kabel, AC adapter, AA-E baterie, poutko na zapěstí, kufr na úschovu a přepravu, vybavení na ochranu proti prachu a kalibrační box |  |  |