Technická specifikace

Pro část d.: Analyzátor obsahu chlorofylu (AlgaeTorch)

Veřejné zakázky: Analytické a meřicí přístroje - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Analyzátor obsahu chlorofylu (AlgaeTorch) |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Sonda automaticky kompenzuje vliv zákalu až do 200 FTU. |  |
| Sonda se kalibruje pomocí živé kultury řas ve výrobním závodě |  |
| Sonda stanovuje zákal měřením odrazu při vlnové délce 700 nm. |  |
| Sonda používá 2 x 3 LED diody s různými vlnovými délkami. Pro excitaci a získání fluorescenčního 6 LED s vlnovými délkami 470, 525 a 610 nm. |  |
| Sonda umožňuje bezkabelové měření (je možný ale i provoz po kabelu). |  |
| Rozsah měření min. 0 - 200 µg chlorofylu-a/l |  |
| Rozlišení: 0.1 µg ch-a/l |  |
| Minimální detekční limit: 0,15 µg chl-a/l |  |
| Teplota vzorku v rozmezí min. 0 °C až 40 °C |  |
| S interním jednočipovým počítačem (mikrokontrolérem) |  |
| S interním úložištěm dat, kapacita: min. 2000 datových sad |  |
| Obsahuje interní dobíjecí baterie |  |
| Datové rozhraní: USB |  |
| Sonda musí být vybavena sériovým rozhraním (RS232) pro export dat a připojení k externímu počítači. |  |
| S vestavěným GPS přijmačem |  |
| Možnost přepínání z µg chlorofylu na počty buněk. |  |
| Ovládání pomocí 4 kapacitních senzorových tlačítek na krytu přímo pod displejem. |  |
| Minimální doba měření: ≤ 10 sekund |  |
| Hmotnost 1,3 kg |  |
| Rozměry (v x ⌀) 500 x 60 mm (přesně) |  |