Technická specifikace

Pro část c.: Dešťový simulátor

Veřejné zakázky: Hydropedologické a pedologické přístroje pro FAPPZ

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Dešťový simulátor |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Přenosný skládací simulátor deště, umožňuje použití v laboratoři i v terénu a transport osobním automobilem |  |
| Rozsah kinetické energie simulovaných srážek v rozmezí min. 5 až 70 J/m² |  |
| Plocha testované plochy min. 0,05 m² |  |
| Výška, ze které padají kapky na testovanou oblast, min. 350 mm |  |
| Simulovaná intenzita deště min. 5 mm/hod |  |
| Počet trysek/kapilár min. 45 |  |
| Materiál kapiláry – sklo |  |
| Hmotnost jedné kapky min. 0,1 g |  |
| Objem vody dešťového simulátoru min. 2000 ml |  |
| Kompatibilní příslušenství: |  |
| zásobník na vodu pro zvlhčení měřené oblasti před simulací |  |
| zásobník na doplňování vody pro simulaci o objemu min. 15 l |  |
| sběrná nádoba na erodovaný materiál o objemu min. 1,5 l |  |
| transportní pouzdro pro vzorek erodovaného materiálu |  |
| transportní box |  |