Technická specifikace

„Přesná pila”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 15% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Přesná laboratorní pila |  |  |
| - Dělení vzorků o délce min. 200 mm při uzavřeném krytu |  |  |
| - Možnost použití diamantových i SiC dělicích kotoučů |  |  |
| - Průměr řezného kotouče minimálně 175 mm |  |  |
| - Mechanický vestavěný systém orovnávacího zařízení pro ostření kotouče |  |  |
| - Chlazení místa řezu chladicí řeznou kapalinou |  |  |
| - Vestavěný mikrometr s přesností 100 µm nebo lepší |  |  |
| - Otáčky motoru volitelné v rozmezí minimálně 0-900 ot/min |  |  |
| - Kroky volby otáček po 25 ot/min nebo menší |  |  |
| - Zobrazení nastavených otáček na displeji |  |  |
| - Přítlak vzorku na kotouč prostřednictvím závaží |  |  |
| - Možnost nastavení a nulování délky řezu |  |  |
| - Zobrazení délky řezu na displeji s přesností minimálně 0,1 mm |  |  |
| - Vyvážení vzorku v rozmezí alespoň 0 - 500 g |  |  |