Technická specifikace

„Kyvadlový nárazový tester”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 15% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Digitální nízko kapacitní rázové kladivo |  |  |
| - Rázové kladivo vhodné pro zkoušky dle normy ČSN EN ISO 179 a ASTM D256 |  |  |
| - Maximální kapacita kladiva 25 J až 50 J |  |  |
| - Elektromechanický držák kladiva |  |  |
| - Elektromechanická brzda |  |  |
| - Rozlišení stupnice minimálně 0,045° |  |  |
| - Ztráty třením apod. maximálně 2,5 % |  |  |
| - Rychlá a jednoduchá výměna ramene, kladiv a podpěr bez nutnosti použití nářadí |  |  |
| - Integrovaný LCD displej se všemi potřebnými informacemi o testu umožňující rychlé a jednoduché zadání parametru testu, energie kladiva, rozměrů vzorků a jednotek |  |  |
| - Okamžité automatické vyhodnocení testu po přeražení vzorku na LCD displeji |  |  |
| - Rozpětí podpěr: stavitelné dle typu vzorku minimálně v rozsahu 40 mm, 60 mm, 70 mm |  |  |
| - Podpěry pro vzorky o rozměrech minimálně v rozsahu: 80x 10 x 4 mm, 50 x 6 x 4 mm, 120 x 15 x 10 mm |  |  |
| - Vyměnitelné kladivo s kapacitou 2 J dle normy EN ISO 179 pro rozsah měření 0,2 J – 2 J, rychlost 2,9 m/s |  |  |
| - Vyměnitelné kladivo s kapacitou 7,5 J dle normy EN ISO 179 pro rozsah měření 0,75 J - 7,5 J, rychlost 3,8 m/s |  |  |
| Vyměnitelné podpěry dle EN ISO 179 |  |  |
| - Ochranný transparentní kryt zakrývající zkušební prostor kladiva |  |  |
| - Dodávka stroje s kalibračním listem akreditovanou laboratoří dle ISO 17025 |  |  |