Technická specifikace

Lyofilizátor

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky |  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje (pokud není možno číselně, potvrdí vyjádřením ANO/NE - dle skutečnosti) |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Kondenzační jednotka: |  |  |
| - Minimální teplota kondenzátoru: -85 °C nebo nižší |  |  |
| - Kapacita kondenzátoru: min. 4 kg/24 hodin |  |  |
| - Možnost zachycení většího množství rozpouštědel díky výkonnému chlazení |  |  |
| Vakuový systém: |  |  |
| - Maximální dosažitelné vakuum: < 0,01 mbar |  |  |
| - Výkon vakuové pumpy: min. 4 m³/hod |  |  |
| Procesní řízení: |  |  |
| - Integrovaný kontrolní systém s dotykovým displejem a možností přesného řízení teploty, tlaku a času |  |  |
| - Funkce víceúrovňového programování pro různé typy vzorků |  |  |
| - Ukládání a export dat (minimálně možnost uložení na USB) |  |  |
| Sušící plocha: |  |  |
| - Celková sušící plocha: v rozmezí 0,2–0,4 m² |  |  |
| - Počet sušících polic: min 3 |  |  |
| - Vzdálenost mezi policemi: nastavitelná podle velikosti vzorků |  |  |
| Vzorky: |  |  |
| - Mikrocentrifugační zkumavka a centrifugační zkumavka |  |  |
| - Objem sušených vzorků: max 8 litrů |  |  |
| Hmotnost: max 110 kg |  |  |
| Napájení: |  |  |
| - Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |
| - Spotřeba energie: max 2 700 W |  |  |