Technické specifikace

„Střižný mlýn”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky – Tkáňový procesor |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Napájení min 220 – max 240V, 50 Hz |  |  |
| - Přístroj na podstavci s kolečky |  |  |
| - Nastavitelné otáčky min. 300 – 2000 ot/min |  |  |
| - Vstupní otvor z násypky do mlecí komory min. 80 x 80 mm |  |  |
| - Minimálně 2 druhy rotorů pro různé materiály vzorků |  |  |
| - Minimálně 4 síta s otvory o velikosti 0,5 - 6 mm |  |  |
| - Cyklónový odlučovač včetně nádoby pro min. 4 litry vzorku |  |  |
| - Průmyslový vysavač k cyklónovému odlučovači |  |  |