Technická specifikace – Multifunkční zařízení pro podporu biodiverzity – čelní žací stroj

Všechny níže uvedené parametry musí být dodavatelem v nabídce dodrženy.

Název a typ nabízeného vozidla: ……………….

Výrobce: ……………….

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční komunální vozidlo |  |  |
| Čelní žací stroj | Ano |  |
| Kategorie stroje – komerční žací stroj | Ano |  |
| Motor | Zařízení musí splňovat požadavky na emise dle platné environmentální normy (např. EU Stage V nebo ekvivalentní EPA Tier 4). Typ motoru není předepsán, je nutné doložit splnění této emisní normy. |  |
| Objem | Min. 1100 cm³ |  |
| Výkon | Min. 20 KW |  |
| Elektrický systém |  |  |
| Startér | Elektrický |  |
| Zapalování | Elektronické |  |
| Alternátor | Min. 50 W |  |
| Zásuvka | 12 V |  |
| Palivová nádrž | Min. 40 l |  |
| Převodovka | Hydrostatická, ovládání Twin touch |  |
| Rychlost vpřed | Min. 15 km/h |  |
| Rychlost vzad | Min. 7 km/h |  |
| Řízení | Hydraulické s posilovačem |  |
| Hydraulika | Zvedání nářadí, nezávislý vývodový hřídel |  |
| Sedadlo | Nastavitelné, odpružené |  |
| Rozměry |  |  |
| Výška | Max. 2000 mm |  |
| Délka | Max. 4000 mm |  |
| Rozvor | Max. 1800 mm |  |
| Hmotnost | Max. 2000 kg |  |

| Žací ústrojí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Záběr | Min. 150 cm |  |
| Výška sečení | Min. v rozmezí 20 - 160 mm |  |
| Sběrací zařízení |  |  |
| Objem | Min. 550 l |  |
| Max. nakládací výška | Max. 2400 mm |  |
| Přesah při max. výšce | Max. 800 mm |  |
| Celková šířka | Max. 2000 mm |  |
| Celková výška | Max. 2100 mm |  |
| Příslušenství | Čelní žací ústrojí, hydraulické vývody, závaží |  |