Technická specifikace

Veřejné zakázky: Dendrometrické vybavení

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží, tj.:

- Sada pro vytyčování zkusných ploch a měření pozic stromů na zkusných plochách

- Sada pro zjišťování stromových tlouštěk, obvodů a výšek

- Digitální průměrka s programovatelným terminálem

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole.

| Sada pro vytyčování zkusných ploch a měření pozic stromů na zkusných plochách |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Použití přístroje: Přístroj bude využit pro vytyčení zkusných a inventarizačních ploch v porostech, pro měření pozic a dimenzí stromů a dalších zájmových objektů na inventarizačních plochách |  |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Vytýčení kruhových zkusných ploch pomocí ultrazvukového měření vzdálenosti ke středu plochy |  |
| Zaměřování a ukládání pozic pomocí GNSS, výpočet souřadnic zaměřených vzdálených bodů v globálním souřadnicovém systému |  |
| Měření pozic stromů polární metodou pomocí azimutu a laserového dálkoměru |  |
| Měření nedostupných tlouštěk stromů |  |
| Měření výšek stromů |  |
| Měření vzdálenosti mezi dvěma vzdálenými body |  |
| Měření ploch a objemů |  |
| Zobrazení měřených veličin na displeji a uložení do vnitřní paměti |  |
| Programovatelná platforma umožňující individuální přizpůsobení režimu sběru dat |  |
| Bluetooth přenos dat |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| Integrovaný GNSS přijímač s podporou GPS, GLONASS, Galileo a příjmem SBAS, přesnost 3 m nebo lepší |  |
| Integrovaný kompas s rozlišením 0,1° nebo lepší, přesnost (RMSE) 1,5° nebo lepší |  |
| Komunikace Bluetooth, USB |  |
| Laserový dálkoměr s minimálním rozsahem 1-500 m, rozlišení 0,1 m nebo lepší, přesnost 0,1 m nebo lepší |  |
| Ultrazvukový dálkoměr s minimálním dosahem 30 m, rozlišení 0,01 m nebo lepší, přesnost 1 % nebo lepší |  |
| Stupeň krytí minimálně IP67 nebo lepší |  |
| Vnitřní paměť alespoň 2000 záznamů |  |
| Export dat ve standardních formátech (minimálně CSV, KML) |  |
| Hmotnost max 250 g |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Aktivní ultrazvuková odrazka, vytyčovací adaptér a monopod pro vytýčení kruhové plochy |  |
| Transportní obal |  |

| Sada pro zjišťování stromových tlouštěk, obvodů a výšek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |  |
|  |  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |  |
| Použití přístroje: Přístroj bude využit sběr základních dendrometrických veličin v lesních porostech. |  |  |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |  |
| Sada musí obsahovat: průměrku, obvodové pásmo, výškoměr |  |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |  |
| Průměrka: | Hliníková nereflexní stupnice s rozsahem měření 0-650 mm, s rozlišením 1 mm nebo lepším |  |
|  | Sklopná ramena |  |
|  | Hmotnost max. 850 g |  |
| Obvodové pásmo: | Ocelové pásmo v pouzdře |  |
|  | Háček pro upevnění pásma na kmen stromu |  |
|  | Minimální rozsah měření obvodu 0 – 500 cm |  |
|  | Stupnice ukazující obvod a přepočtenou tloušťku stromu |  |
| Výškoměr: | Digitální výškoměr se sklonoměrem a ultrazvukovým dálkoměrem |  |
|  | Aktivní ultrazvuková odrazka |  |
|  | Rozlišení měření výšek 0,1 m nebo lepší |  |
|  | Rozlišení měření vzdáleností 0,01 m nebo lepší |  |
|  | Chyba měření vzdálenosti max 1% |  |
|  | Chyba měření sklonů max 0,1° |  |
|  | Dosah dálkoměru min. 30 m |  |
|  | Hmotnost max 200 g |  |
|  | Zobrazení měřených veličin na displeji |  |
|  | Bluetooth připojení pro přenos dat |  |
|  | Uložení měřených výšek do paměti přístroje |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |  |
| Příslušenství výškoměru: | Vytyčovací adaptér a monopod pro vytýčení kruhové plochy |  |
|  | Transportní obal |  |

| Digitální průměrka s programovatelným terminálem |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Použití přístroje: Přístroj bude využíván pro efektivní měření a ukládání tlouštěk stromů v lesních porostech a na zkusných nebo inventarizačních plochách. |  |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Digitální průměrka s možností zaznamenání GPS souřadnic měřeného stromu a kontroly zahrnutí stromu do plochy pomocí měření vzdálenosti stromu od středu plochy |  |
| Možnost volby softwaru pro sběr dat |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| Sklopná ramena |  |
| Hliníková stupnice s nereflexním povrchem |  |
| Rozsah měření 0-650 mm, rozlišení 1 mm nebo lepší, přesnost 1 mm nebo lepší. |  |
| Interní paměť alespoň 1 GB |  |
| Export dat ve standardních formátech (minimálně CSV, KML) |  |
| Komunikace: USB, Bluetooth, IR port pro příjem dat z výškoměrů |  |
| Adaptér pro zjišťování pozice a vytyčování kruhových ploch (GPS, GLONASS, Galileo, SBAS, chyba 3 m nebo lepší; ultrazvuk dosah alespoň 30 m, chyba 1 % a nebo lepší) |  |
| Hmotnost max. 1 kg |  |
| Stupeň krytí IP67 nebo lepší |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Univerzální software pro průměrkování naplno a měření na zkusných plochách |  |
| Software pro tvorbu vlastních programů pro sběr dat pomocí průměrky |  |
| Transportní kufr |  |