Příloha č. 4 - Technická specifikace

Technologie robotického dojení – Samostatné robotizované dojicí zařízení s jedním robotickým ramenem v počtu 3 kusů.

| Výrobce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dojicí robot název |  |  |
| Technické parametry |  | Účastník zadávacího řízení doplní jednu z variant: ANO/NE |
| Provádění všech úkonů potřebných k dojení uvnitř jednotlivých strukových návleček (očištění struku od nečistot, hodnocení zdravotního stavu struku, stimulace struku, vlastní dojení, dezinfekce struku a závěrečný proplach návlečky po podojení každé krávy). |  |  |
| Identifikační respondéry včetně opasku a čísel 140 ks. |  |  |
| Dojicí stání má podlahu s roštem a gumovou rohoží. |  |  |
| Dojicí box má pneumaticky ovládané vstupní a výstupní branky. |  |  |
| Možnost výstupu z dojicího boxu pouze rovně nebo i do strany. |  |  |
| Dojicí box má elektricky ovládané nasazovací rameno |  |  |
| Dojicí box má vyhaněč dojnic. |  |  |
| Systém krmení jádra pro jeden druh sypkého koncentrátu s možností rozšíření na až na 3 druhy a jeden druh tekutého krmiva v dojícím boxu. |  |  |
| Možnost tréninku zvířat před prvním otelením (nedojí se, pouze se krmí). |  |  |
| Individuální nasazování dojících návleček na jednotlivé struky. |  |  |
| Možnost nasazování dojících návleček na struky manuálně. |  |  |
| Měření vodivosti a barvy mléka pro každou čtvrť vemene. |  |  |
| Možnost doinstalace měření počtu somatckých buněk pro každou čtvrť vemene. |  |  |
| Možnost oddělení nádoje z jednotlivých struků do konve nebo do odpadu. |  |  |
| Individuální stahování strukových návleček dle dokončení dojení. |  |  |
| Měření nádoje má certifikát ICAR. |  |  |
| Asynchronní elektropulzátor s automatickou stimulací. |  |  |
| Zařízení pro separaci mléka pro telata. |  |  |
| Systém dezinfekce strukových násadců po každém dojení. |  |  |
| Systém oplachu strukových násadců a dojačky zvenčí po každém dojení. |  |  |
| Nastavení délky dojicího stání podle velikosti zvířete. |  |  |
| Automatický systém čištění zaměřovací 3D kamery. |  |  |
| Automatický podtlakový systém s frekvenčně řízenou vývěvou. |  |  |
| Řídící jednotka včetně SW pro řízení stáda a identifikaci krav. |  |  |
| Zařízení pro zasílání alarmových stavů na mobilní telefony. |  |  |
| Nerezové mléčné dopravní potrubí do chladícího tanku na mléko. |  |  |
| Kompresor se sušičkou a úpravou tlaku vzduchu. |  |  |

*POZN.: za splnění technických parametrů se považuje uvedení ano. Při nesplnění všech parametrů, bude nabídka vyřazena.