Technická specifikace

Veřejná zakázka:

Kamera pro transmisní elektronový mikroskop

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Kamera pro transmisní elektronový mikroskop (TEM) |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované obecné parametry: |  |
| Kamera TEM musí obsahovat připojení k mikroskopu JEM-2100Plus, včetně nutného upgradu firmwaru mikroskopu. |  |
| U pracovní stanice musí být proveden upgrade HW a SW, který je vybaven 64bitovým operačním systémem. Ten bude plně kompatibilní s ovládacím a akvizičním softwarem dodané TEM kamery (např. Windows 11 nebo ekvivalentní systém splňující požadavky na stabilitu a bezpečnost). |  |
| Kamera TEM musí být integrována do GUI mikroskopu. |  |
| Kamera TEM by měla zachytit elektronový paprsek po jeho interakci se vzorkem v režimu zobrazování – jak konvenčním, tak i ve vysokém rozlišení. |  |
| Funkční požadavky: |  |
| 1. Technologie CMOS. |  |
| 2. Schopnost provozování při urychlovacím napětí 200 kV. |  |
| 3. Minimální počet pixelů 18 milionů. |  |
| 4. Velikost jednoho pixelu 6,4 mm x 6,4 mm. |  |
| 5. Snímková frekvence nejméně 58 snímků za sekundu. |  |
| 6. Globální typ závěrky. |  |
| 7. Kamera musí být vybavena chladícím systémem. |  |
| 8. Je vyžadováno rozhraní 10GbE a dvoustupňový FOP. |  |
| 9. Detektor musí být namontován na spodní části sloupce, nesmí být zasouvatelný. |  |