CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II.,

ČZU V PRAZE 6, SUCHDOL

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

GREEN ART s.r.o.

198 00 Praha 9, Sadská 674/8

IČ: 49357387, DIČ: CZ49357387

Tel.: +420 608 889 508

E-mail : info@greenart.cz, Web : www.greenart.cz

Zaps. v obchod. rejstříku, vedeném Městským

soudem v Praze oddíl C, vložka 19947

OBSAH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1. Úvod	4

2. Charakteristika současného stavu řešeného území	4

2.1.	CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU	4

2.2.	POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE	4

3. Dendrologický průzkum	5

3.1.	CÍL PRŮZKUMU	5

3.2.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ	5

3.3.	METODIKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU	5

3.4.	ZHODNOCENÍ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU	6

4. Finanční ohodnocení dřevin	6

5. Návrh sadových úprav	7

6. Výkaz výměr	7

6.1.	SEZNAM VYSAZOVANÝCH ROSTLIN	7

6.2.	SEZNAM PRÁCE A MATERIÁLŮ	7

7. Technické normy a předpisy	8

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV	9

ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE O ROSTLINY	11

8. Přílohy	11

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU	12

MAPOVÁ VYOBRAZENÍ	13

FOTODOKUMENTACE NAVRHOVANÝCH ROSTLIN	14

TABULKY S FINANČNÍM OHODNOCENÍM DŘEVIN	15

9. Samostatné přílohy	16

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce :  CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II.,

ČZU V PRAZE, SUCHDOL

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Stupeň: 	DSP – dokumentace pro získání stavebního povolení

Zadavatel : 	INTAR a.s.

Bezručova 17a

656 73 Brno

Zhotovitel:	GREEN ART s.r.o.

Sadská 674/8

198 00 Praha 9

tel :  + 420 608 889 508

e-mail : info@greenart.cz

web : www.greenart.cz

Vypracoval : 	Ing. David Nechanický

(jednatel / autorizovaný krajinný architekt ČKA 03 533)

Datum : 	prosinec 2013

- 1. Úvod

Dendrologický průzkum a návrh sadových úprav byl zpracován na žádost zadavatele jako podklad ke kácení stávajících dřevin, jež jsou v kolizi se stavbou a zároveň jako součást dokumentace pro získání stavebního povolení na akci: CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II., ČZU V PRAZE, SUCHDOL.

Podkladem byla koordinační situace s geodetickým zaměřením stávajících dřevin.

# 2. Charakteristika současného stavu řešeného území

  - CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Řešené území se nachází v severovýchodním rohu areálu vysoké školy ČZU v Praze 6 - Suchdole. Ke stávajícímu objektu CEMS I. bude přistavěn nový objekt CEMS II.. V současné době se jedná o volnou travnatou plochu s pěší cestou a pouze v severovýchodním rohu řešené území zasahuje do stávajícího porostu vzrostlých stromů.

Na severu se za porostem stromů nachází stávající obytná zástavba rodinných domů s ulicemi Olšová a Rohová. Na východě a jihu je to areál ČZU a na západě je stávající objekt CEMS I..

Plocha je víceméně rovinatá s nadmořskou výškou cca 282 m n.m.

  - POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE

Řešené území spadá dle mapy přirozené vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapy do černýšových dubohabřin typických (Melanpyro-Carpinetum typicum).

Černýšové dubohabřiny s příměsí náročnějších listnáčů (lípy srdčité, javorů a jasanu) osídlují středně vlhké, mezo- až eutrofní půdy hnědozemního typu v nížinách a pahorkatinném stupni. Společenstva přirozené skladby mají většinou zapojené stromové a bylinné patro, keřové patro pokrývá zpravidla malý podíl plochy (cca 5%). Převládá vesměs dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur) a z dalších dřevin se vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vzácněji ve stínu i buk (Fagus sylvatica), přimíšena bývá též bříza bělokorá (Betula pendula). Keřové patro pokrývá malý podíl plochy, bývají zde zastoupeny druhy stromového patra, k nim přistupuje nejčastěji líska obecná (Corylus avellana), hloh ostrotrnný (Crataegus oxycantha), svída krvavá (Cornus sanquinea) aj..

Významné je zde bohaté bylinné patro, kde bývá zastoupeno 45 až 55 druhů.

Černýšová dubohabřina typická představuje „střední“ typ společenstva na mezotrofních hnědozemích nebo parahnědozemích (J. Moravec, R. Neuhausl a kol.: Přirozená vegetace území hlavního města Prahy, Academia Praha, 1991).

# 3. Dendrologický průzkum

  - CÍL PRŮZKUMU

Dendrologický průzkum byl vypracován jako podklad pro odstranění některých dřevin, jež jsou v kolizi s plánovanou stavbou.

  - CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Řešené území je tvořeno větší volnou travnatou plochou s porostem vzrostlých stromů podél severní i východní strany. Většina stromů pravděpodobně pochází z výsadby, pouze některé z náletu.

Z hodnocených stromů se zde nachází především javor mléč (Acer platanoides) a méně již buk lesní (Fagus sylvatica) a dub červený (Quercus rubra).

Detailní popis stávající zeleně je uveden tabelárně v přílohách.

  - METODIKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

V rámci terénního průzkumu dne 12.12.2013 byla provedena inventarizace dřevin na vymezené ploše, kdy se jedná o stromy v kolizi se stavbou či v jejím blízkém okolí. Všechny stromy byly geodeticky zaměřeny včetně obrysu celého porostu stromů.

Dřeviny byly hodnoceny podle Metodiky ohodnocování dřevin rostoucích mimo les (Český ústav ochrany přírody).

U stromů byly sledovány tyto hodnoty :

- pořadové číslo

- latinský a český název

- průměr kmene (cm)

- obvod kmene (cm)

- poloměr koruny (m)

- výška koruny (m)

- výška nasazení koruny (m)

- vitalita (stupnice 0-5)

- zdravotní stav (stupnice 0-5)

- sadovnická hodnota (stupnice 1-5)

- ořez koruny (%)

- poznámka zaznamenávající základní charakteristiku taxonu

Sadovnická hodnota byla stanovena podle kvalifikační bodové stupnice (1 - 5 bodů).

1 bodů - nejvyšší možné hodnocení, dřeviny dokonale zdravé, bez poškození, v optimálním vývoji, dokonale zavětvené, s dlouhodobým výhledem existence,

2 body - dřeviny dobře zavětvené a zdravé, pouze s menšími nepravidelnostmi ve tvaru koruny nebo zavětvení s dlouhodobým výhledem existence,

3 body - dřeviny zdravé, ale tvarově značně narušené (např. vysoko vyvětvené) nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale s dlouhým výhledem existence,

4 body - dřeviny poškozené, v počátečním stadiu nemoci, přestárlé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené někdy na dožití a k postupné likvidaci,

5 bod - dřeviny silně napadené chorobami, téměř suché, hrozící zřícením, určené k neprodlené asanaci.

Zdravotní stav stromu a vitalita stromu mají opačné bodování, než sadovnická hodnota. Od hodnoty 0 k hodnotě 5 se charakteristiky stromů zhoršují. Zdravotní stav stromu hodnotí stupeň narušení kořenového systému, kmene a větví. Do této kategorie spadají růstové defekty, mechanická poškození nebo napadení patogenními organizmy. Vitalita stromu charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hlavními hodnocenými parametry je defoliace koruny, malformace větvení a vývoj sekundárních výhonů.

  - ZHODNOCENÍ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Většina hodnocených stromů je i přes poměrně hustý zápoj v poměrně dobrém stavu a vzhledem k jejich velikosti a stáří se jedná o hodnotnější jedince s delší perspektivou.

# 4. Finanční ohodnocení dřevin

Finanční ohodnocení bylo provedeno u všech dřevinných vegetačních prvků na základě terénního šetření.

Bylo provedeno pomocí Programu Oceňování dřevin (verze 1.0.14, 23.2.2006). Tento program zpracoval ČSOP Vlašim na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR "Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les". Tato Metodika byla doporučena k používání všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení. Cena je vztažena k cenové hladině roku 2006.

V metodikách je hodnocena dlouhověkost dřevin, jejich schopnost regenerovat, přihlíží se k objemu koruny, vitalitě, zdravotnímu stavu a k charakteru stanoviště, na kterém dřeviny rostou. Celková finanční hodnota stávajících dřevinných vegetačních prvků na řešeném území je 1.983.412,- Kč. Po započtení inflace do roku 2013 je celková cena 2.340.426,- Kč. Byl použit koeficient 1,18.

Pro stanovení ceny dřevin byl použit typ plochy „Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí“.

Kompletní seznam dřevin včetně finančního ohodnocení je uveden v tabulkách.

# 5. Návrh sadových úprav

Návrh sadových úprav v okolí nové budovy je v tuto chvíli řešen pouze jako zatravněná plocha. Univerzita si chce úpravu těchto ploch vyřešit v budoucnu sama, pravděpodobně za účasti studentů.

Proto byla řešena pouze náhradní výsadba za odstraněné stromy, které jsou v kolizi se stavbou (jak samotnou budovou, tak zpevněnými plochami okolo) a jeden strom je ve špatném stavu a navíc krní pod okolními kvalitními stromy. Bude tedy nutné odstranit 9ks stromů a za ně je navržena náhrada stejným počtem nových stromů. Několik stromů bude nutné během stavby opatřit ochranou kmene a na několika stromech doporučuji provést zásah v podobě řezu (uvedeno v tabulkové příloze).

Nově navržené stromy jsou situovány do volné travnaté plochy u vjezdu do areálu ČZU. Při volbě druhů bylo částečně přihlédnuto k potenciální přirozené vegetaci a jedná se pouze o domácí druhy stromů.

Navržené sadové úpravy respektují předpokládané stanovištní podmínky, nové stavebně technické řešení území, provoz v areálu a charakter okolí. Při umístění veškerých stromů byly dodržovány ochranné zóny jednotlivých inženýrských sítí.

- 6. Výkaz výměr

Plocha k ozelenění celkem…………………………………...3.142 m²

vysazované stromy – náhradní výsadba….….…………….…	9 ks

zatravněné plochy ………..……………………..……………...	3142 m²

  - SEZNAM VYSAZOVANÝCH ROSTLIN

| P.č. | Název rostliny | český název | velikost | počet m.j. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Tilia cordata | lípa srdčitá | ZB 16/18 | 4 |
| S2 | Carpinus betulus | habr obecný | ZB 250/300 | 3 |
| S3 | Prunus avium 'Plena' | třešeň ptačí | ZB 14/16 | 2 |
| CELKEM |  |  |  | 9 |

Pozn. velikost rostlin: u stromů ZB 14/16 = zemní bal, obvod kmene ve výšce 1m v cm, dále u stromů ZB 250/300 = zemní bal a výška rostliny v cm.

  - SEZNAM PRÁCE A MATERIÁLŮ

| P.č. | Název položky | m.j. | počet m.j. |
| --- | --- | --- | --- |
| Příprava stanoviště - odplevelení a zemní páce |  |  |  |
| 1 | Chemické odplevelení půdy na celé ploše řešeného území | m2 | 3142 |
| 2 | Plošná úprava terénu, práce rotavátor + uhrabání povrchu, odstranění kamenů a jiného drobného odpadu | m2 | 3142 |
| Výsadba rostlin - náhradní výsadba |  |  |  |
| 3 | Výsadba listnatého stromu (vel. ZB 14/16 a 16/18), včetně hloubení jam, kotvení 3 kůly, obandážování kmene a vytvoření úvazku, odvoz a ukládka přebytečné zeminy | ks | 9 |
| Mulčování výsadeb |  |  |  |
| 4 | Instalace plastového obrubníku na oddělení trávníku a mísy | bm | 27 |
| 5 | Mulčování zálivkových mís kolem stromů (tl. 6cm) | m2 | 8 |
| Založení travnatých ploch |  |  |  |
| 6 | Založení parkového trávníku výsevem, včetně jemného urovnání povrchu a uválcování a první seče | m2 | 3142 |
| Dokončovací péče |  |  |  |
| 7 | Řez stromů po výsadbě (listnaté) | ks | 9 |
| 8 | Zalití po výsadbě (stromy - 60l/ks), bez vody a její dopravy | ks | 9 |
| 9 | Hnojení tabl. hnojivem Silvamix | ks | 54 |
|  | Materiál |  |  |
| 10 | Tabletové hnojivo Silvamix (6ks/strom) | ks | 54 |
| 11 | Plastový lem (např. Neviditelný obrubník) výška 6 cm včetně kovových hřebů | bm | 27 |
| 12 | Mulčovací kůra - výběrová, tl. 6 cm včetně dopravy | m3 | 0,6 |
| 13 | Substrát pro výměnu půdy u stromů, 25% objemu, včetně dopravy | m3 | 1 |
| 14 | Travní osivo - park (10kg/500m2) | kg | 63 |
| 15 | Kůly (3ks/listnaté, 1ks/jehličnaté stromy) včetně příček | ks | 27 |
| 16 | Pásek pro úvazek (1,5bm na strom) | bm | 13,5 |
| 17 | Juta na obvázání kmene (5bm na 1 listnatý strom) | bm | 45 |
| 18 | Herbicid Roundup (2l/1000m2) | l | 6,5 |

Seznam prací předpokládá kompletní provedení hrubých terénních prací. Rovněž výkaz předpokládá likvidaci veškerých stavebních a jiných zbytků. Půda bude bez větších kamenů.

# 7. Technické normy a předpisy

Při stavebních činnostech je nutné dodržovat normu ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Zejména je nutné dodržet u stromů v blízkosti stavby následující požadavky dle výše uvedené normy.

- Je nutné stromy chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Plot musí být pevně ukotven v zemi a jeho výška by měla dosahovat minimálně 1,3 m tak, aby byl znemožněn přístup osob a mechanizačních prostředků na chráněnou plochu. Instalace plotu musí být provedena ještě před započetím stavebních prací a jeho odstranění je možné až po dokončení veškerých aktivit spojených s výstavbou.

- Probíhají-li některé stavební aktivity v blízkosti kmene nebo kořenových náběhů a hrozí jejich mechanické poškození, je nezbytné tyto části stromu chránit.

- Je nutné v těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.

Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření pro ochranu chráněného pásma stromu před mechanickým poškozením a zhutněním půdy.

- Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištění látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, popř. aby nedošlo k zamokření vodou odváděnou ze stavby.

PŘI REALIZACI ZELENĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ

Přípravu půdy vč. složení, rozprostření a upravení předepisuje ČSN 83 9011 – Práce s půdou.

Při zakládání trávníkových ploch bude dodržena ČSN 83 9031 - Trávníky a jejich zakládání, kde je specifikováno druhové složení osiva (parkový trávník), realizace jemných terénních úprav, výsev (termín, množství a způsob zapravení osiva) a popis dokončovací péče o trávník až do stavu převzetí.

Při výsadbě dřevin bude dodržena ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadba, která definuje požadavky na rostlinný i doplňkový materiál a nároky, způsob, rozsah a termín činností při výsadbě a při dokončovací péči. Při provádění výsadbových a udržovacích prací je nutno dodržovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury.

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči dle ČSN 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

- TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV

Výsadba vzrostlých stromů

Mezi prvořadé podmínky úspěšného ozelenění prostoru patří připravené půdní prostředí, kvalitní rostlinný materiál, pečlivá výsadba se zálivkou, zabezpečení výsadeb proti poškození a především pravidelná a odborná následná péče. Nejvhodnější doba pro výsadbu stromů s kořenovým balem je podzim po opadu listů stromu (expedice od října do zamrznutí půdy) a pak v předjaří (od rozmrznutí půdy do začátku rašení).

V řešeném území budou stromy sázeny do trávníku. Pro všechny výsadby platí následující zásady uvedené níže.

Výsadba - postup prací :

Na dno výsadbové jámy se dá vrstva zeminy, která se dobře zhutní. Do středu výsadbové jámy se uloží bal a do dna jámy se zatlučou kůly. Vrchní část balu musí být v úrovni okolního terénu, ne níže, ne výše. Bal se zasype substrátem, který se opět zhutní. Jáma se prolije dostatečným množstvím vody. V případě sesednutí povrchu se doplní substrát. Strom se obalí jutovou bandáží a upevní se ke kůlům pomocí úvazku. Je rovněž nutné provést redukční řez v koruně stromů, aby došlo k vyvážení nadzemní části vůči redukci kořenového systému při vyjmutí rostlin z půdy.

Výsadbová jáma :

Pro zlepšení růstu vysazeného stromku je třeba vykopat jámu, kde budou půdní poměry uměle vylepšeny. Čím je rozměr této jámy větší, tím lepší je růst stromu. Jako minimální rozměr se udává 0,5m3. Jáma by měla být dostatečně velká především do stran, hloubka jámy by se měla odvíjet od velikosti balu. Povrch jámy po výsadbě je vhodné zakrýt vhodným mulčem (viz níže).

Půdní substrát :

Jáma se vyplní lehce prokořenitelným vzdušným substrátem s dostatečnou zásobou živin, který je odolný vůči nadměrnému zhutnění. Proto se používají zahradnické substráty s obsahem dobře rozloženého kompostu smíchané s pískem. S ohledem na předpokládané stanovištní podmínky doporučuji 25% výměnu zeminy v jamkách. Ke každému stromu bude přidáno tabletové hnojivo Silvamix (6 ks tablet/1 strom).

Ukotvení stromů – klasické nadzemní

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm minimálně 3 ks k jednomu listnatému stromu (u jehličnanů stačí 1-2 kůly). Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,8 m. Proto se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky, čímž se zajistí stabilita konstrukce.

Jutová bandáž :

Aby se snížil výpar a zároveň se ochránil kmen stromu proti mechanickému i mrazovému poškozování v prvních letech po výsadbě, je vhodné použít na kmen jutovou bandáž, která má životnost min. 2 roky.

Zálivková mísa a mulčování:

Optimální je zasadit strom do travnaté plochy o cca 5-7cm níže oproti okolnímu terénu a následně osazena plastová obruba o výšce 6cm (např. Neviditelný obrubník). Vytvořit kruh o průměru 1m. Následně povrch jámy zamulčovat borkou o výšce 5-7cm.

Výsledkem tedy bude, že trávník, mulč i oddělující obrubník budou ve stejné úrovni.

Vzrostlý strom  musí splňovat následující kritéria :

- musí být minimálně 2 x ve školce přesazován

- kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn a musí odpovídat velikosti stromu

- strom musí mít zapěstovanou korunku, hustou, rovnoměrně zavětvenou,

její tvar by měl odpovídat habitu daného taxonu

- obvod rovného kmene bez poškození ve výšce 100 cm – viz osazovací tabulka

- u alejových stromů musí být výška nasazení koruny být min. 2,3 m.

Založení parkového trávníku

Na plochy, které budou vyčištěny od stavebních zbytků a připraveny výškově se provede výsevek travního semene (10kg /500m2) a jeho zapravení mělce do půdy a následně bude plocha uválcována a zalita.

- ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE O ROSTLINY

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči dle ČSN 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Povýsadbová péče o vzrostlé stromy spočívá v následujících opatřeních:

- pravidelná zálivka po dobu alespoň 2 let po výsadbě

- péče o kořenovou mísu

- výchovný řez (prosvětlování koruny, odstraňování kodominantních výhonů)

- pravidelná kontrola kotvení a jeho včasné odstranění

- ošetření mechanických poranění

- ochrana stromu před chorobami a škůdci

# 8. Přílohy

- FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

- MAPOVÁ VYOBRAZENÍ

- FOTODOKUMENTACE NAVRHOVANÝCH ROSTLIN

- TABULKY S FINANČNÍM OHODNOCENÍM DŘEVIN

## FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

porost stromů v místě budoucí stavby,	zpětný pohled k ulici Rohová

v pozadí budova CEMS I.

vpravo zavětvené habry od země č. 16 a 17	habr č.20 a mahalebka 21 a duby 22 a 23

celkový pohled na porost stromů s keři	pohled na volnou plochu u vjezdu do areálu

ČZU, kde je navržena náhradní výsadba

## MAPOVÁ VYOBRAZENÍ

cca hranice řešeného území

## FOTODOKUMENTACE NAVRHOVANÝCH ROSTLIN

STROMY

S1 lípa srdčitá	S2 habr obecný    	S3 třešeň ptačí - plnokvětá

## TABULKY S FINANČNÍM OHODNOCENÍM DŘEVIN

# 9. Samostatné přílohy

- Návrh sadových úprav M 1:500