TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Číslo zakázky | 16028 |
| --- | --- |
| Název akce | Praha 6 - Suchdol, areál ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství |
| Obsah | Zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu |
| Zhotovitel | TRIGEO - geodetická kancelář, Klecandova 5, 613 00 Brno |

| Souřadnicový systém | S-JTSK |
| --- | --- |
| Výškový systém | Bpv |
| Pracovní postup | Zájmové území bylo zaměřeno polární metodou s připojením metodou RTK-GNSS s ověřením na areálové bodové pole. V situaci je u měřených stromů vyznačen průměr kmene (v cm) měřený ve výšce cca 130 cm. V tiskovém výstupu je část měřených výšek skryta ve vrstvě č. 15. Příložená katastrální mapa je ve stavu k 1.3.2016. |
| Použité pomůcky | Totální stanice TRIMBLE 5503 DR Standard, GNSS stanice TRIMBLE R4, ruční laserový dálkoměr HD50, pásmo, příslušenství |
| Použitý software | Groma, MicroStation, MGEO, OpenOffice |
| Přílohy | - Výkres situace 1:500 - Seznam souřadnic |
| Digitální přílohy | - CZU_b.dwg/dgn - body - CZU_g.dwg/dgn/pdf - situace - CZU_vrst.dwg/dgn - výkres vrstevnic - CZU_body.txt - seznam souřadnic měřených bodů - Suchdol_201603.dwg/dgn - katastrální mapa |
| Zaměřil | 15.3.2016 Ing. Věra Pavlíčková, Ing. Osvald Kozák |
| Zpracoval | 19.3.2016 Ing. Osvald Kozák |